| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 34/2022/QĐ-UBND | Vĩnh Long, ngày 18 tháng 11 năm 2022 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giá, ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức khung kinh tế kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-UBND, ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức Kinh tế - Kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định này thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Giao thông vận tải; - Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - Đoàn ĐB QH đơn vị tỉnh VL; - CT và các PCT UBND tỉnh; - UBMTTQ Việt Nam tỉnh VL; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Sở Tư pháp; - Các phòng, ban, trung tâm thuộc VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, 5.09.05. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Liệt |
| --- | --- |

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

ÁP DỤNG CHO VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quyết định này quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Định mức cho phương tiện quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô.

Điều 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật.

1. Định mức lao động cho lái xe và nhân viên bán vé

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Buýt lớn | Buýt trung bình | Buýt nhỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thời gian làm việc 1 ca xe | Giờ/ngày | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Số ngày làm việc trong tháng (Tlđ) | Ngày/tháng | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Số ngày làm việc trong năm = (2)*12 | Ngày/năm | 288 | 288 | 288 |
| 4 | Hệ số ngày làm việc |  | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 5 | Vận tốc xe chạy bình quân | Km/h | 27 | 30 | 32 |
| 6 | Hệ số ca xe bình quân/ngày | Ca xe/ngày | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Hành trình bình quân 1 ca xe | Km/ca xe | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Số lao động lái xe | Người/ca xe | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Số lao động bán vé | Người/ca xe | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Quãng đường lái xe và nhân viên bán vé làm việc 1 tháng (10)=(2)*(7) | Km/người/tháng | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | Quãng đường 1 xe chạy 1 tháng (11)=(2)*(4)*(6)*(7) | Km/xe/tháng | 7.620 | 7.620 | 7.620 |
| 12 | Quãng đường 1 xe chạy 1 năm (12)=(11)*12 | Km/xe/năm | 91.440 | 91.440 | 91.440 |

Ghi chú:

- Ký hiệu (số thứ tự) là giá trị của hàng tương ứng với số thứ tự (ví dụ: (2), (7)...)

Ví dụ: (2)*12 là giá trị hàng thứ 2 nhân với 12; (10)=(2)*(7) là giá trị hàng thứ 10 bằng giá trị hàng thứ 2 nhân với giá trị của hàng thứ 7.

2. Nhiên liệu

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Buýt lớn | Buýt trung bình | Buýt nhỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiên liệu chính (Dầu DO-0,05S) |  |  |  |  |
|  | Xe có sử dụng máy lạnh | Lít/100km | 29,7 | 20,5 | 13,9 |
| 2 | Hệ số nhiên liệu chính, dầu bôi trơn,... (Kp) |  | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

- Xe có tuổi đời 5 năm trở lên, định mức nhiên liệu tăng thêm 3%

- Xe chạy không sử dụng điều hòa nhiệt độ, định mức tiêu hao nhiên liệu giảm 10%

3. Vật tư

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Buýt lớn | Buýt trung bình | Buýt nhỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Săm lốp | Km | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | Bình điện | Tháng | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Km | 80.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3 | Dầu bôi trơn | 1.000 km |  |  |  |
| 3.1 | - Dầu máy | 1.000 km | 8 | 8 | 8 |
| 3.2 | - Dầu cầu | 1.000 km | 20 | 20 | 20 |
| 3.3 | - Dầu hộp số | 1.000 km | 20 | 20 | 20 |
| 3.4 | - Dầu côn | 1.000 km | 20 | 20 | 20 |
| 3.5 | - Dầu phanh | 1.000 km | 20 | 20 | 20 |
| 3.6 | - Dầu trợ lực | 1.000 km | 20 | 20 | 20 |
| 3.7 | - Nước làm mát | 1.000 km | 74 | 74 | 74 |

4. Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Buýt lớn | Buýt trung bình | Buýt nhỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khấu hao cơ bản | %/năm | 10% | 10% | 10% |
| 2 | Bảo dưỡng sửa chữa phương tiện | vnđ/km | 2.478 | 2.367 | 1.842 |

5. Nhân công

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Buýt lớn | Buýt trung bình | Buýt nhỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lái xe | Công/ca xe | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Số ngày làm việc trong tháng (Tlđ) | Cấp bậc lương | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 3 | Số ngày làm việc trong năm = (2)*12 | Hệ số lương | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| 4 | Nhân viên bán vé | Công/ca xe | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Vận tốc xe chạy bình quân | Cấp bậc lương | 4/7 | 3/7 | 3/7 |
| 6 | Hệ số ca xe bình quân/ngày | Hệ số lương | 2,71 | 2,31 | 2,31 |

6. Chi phí quản lý

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Buýt lớn | Buýt trung bình | Buýt nhỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí quản lý = % (1+2+…+5) Trong đó: 1: Định mức lao động cho lái xe và nhân viên bán vé 2: Nhiên liệu 3: Vật tư 4: Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa 5: Nhân công | % | 7% | 7% | 7% |

7. Lãi định mức

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Buýt lớn | Buýt trung bình | Buýt nhỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lãi định mức = % (1+2+…+5) Trong đó: 1: Định mức lao động cho lái xe và nhân viên bán vé 2: Nhiên liệu 3: Vật tư 4: Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa 5: Nhân công | % | 5% | 5% | 5% |

8. Định mức bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 4.000 km

a) Chu kỳ bảo dưỡng

| Loại xe | Chu kỳ bảo dưỡng (km) |
| --- | --- |
| Xe buýt lớn | 4.000 |
| Xe buýt trung bình | 4.000 |
| Xe buýt nhỏ | 4.000 |

b) Nội dung bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 4.000 km cho các loại xe

| TT | Nội dung công việc |
| --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị hồ sơ bảo dưỡng, vật tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ chức sản xuất. |
| 2 | Rửa xe (trong, ngoài, gầm xe), rửa cánh tản nhiệt (két nước) và dàn nóng máy lạnh. |
| 3 | Đưa xe vào vị trí bảo dưỡng và kê kích. |
| 4 | Kiểm tra độ kín của các ống dẫn bôi trơn, nhiên liệu, nước làm mát, dầu phanh, côn, ống dẫn khí. |
| 5 | Kiểm tra siết chặt các cụm chi tiết lắp xung quanh phần máy và khung xe bắt phần máy. |
| 6 | Tháo bầu lọc không khí, rửa sạch, thông thổi, thay lọc (nếu cần), lắp lại. |
| 7 | Kiểm tra, điều chỉnh độ chùng của các loại dây cu roa. |
| 8 | Kiểm tra, siết chặt rô tuyn hệ thống lái. |
| 9 | Kiểm tra vặn chặt quang nhíp, các đăng. |
| 10 | Kiểm tra, siết chặt bu lông, giá bắt hộp số. |
| 11 | Kiểm tra hệ thống ly hợp, điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp ly hợp theo các thông số kỹ thuật. |
| 12 | Kiểm tra, điều chỉnh độ nhạy chân ga. |
| 13 | Kiểm tra mức dầu trong các hộp chứa: Động cơ, hộp số, cầu trước, cầu sau, dầu phanh, dầu côn, dầu trợ lực lái. Bổ sung, thay thế khi đến định ngạch. |
| 14 | Xả bẩn trong bình chứa hơi. |
| 15 | Kiểm tra sự làm việc và điều chỉnh phanh tay, phanh chân theo các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn. |
| 16 | Kiểm tra mức điện tích trong ắc quy, bổ sung nước cất, thông lỗ thông hơi, kiểm tra đèn còi. |
| 17 | Kiểm tra các lốp, độ đảo, méo, không đồng đều và áp suất hơi lốp, bơm lốp. |
| 18 | Kiểm tra tình trạng của các cửa và sự làm việc của hệ thống đóng mở cửa bằng điện, hoặc bằng hơi. |
| 19 | Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống điều hòa: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, đèn báo trên bảng táp lô. Kiểm tra, vệ sinh các lưới lọc khí, dàn nóng, dàn lạnh, hoạt động bình thường của các quạt dàn nóng, dàn lạnh. Kiểm tra sự bắt chặt của máy nén, puly căng đai, puly ly hợp từ máy nén, độ căng và hư hỏng của dây đai máy nén. Tiến hành điều chỉnh, thay thế nếu thấy cần thiết. Kiểm tra sự rò rỉ ga ở các mối nối, sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén, làm vệ sinh mặt ngoài các đường ống. |
| 20 | Bơm mỡ vào các vú mỡ. |
| 21 | Vệ sinh và nghiệm thu xe sau bảo dưỡng. |

c) Định mức lao động bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 4.000 km

| TT | Nội dung công việc | Định mức lao động (giờ công) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | Cấp bậc công việc |
| 1 | Chuẩn bị hồ sơ bảo dưỡng, vật tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ chức sản xuất. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
| 2 | Rửa xe (trong, ngoài, gầm xe), rửa cánh tản nhiệt (két nước) và dàn nóng máy lạnh. | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 3 |
| 3 | Đưa xe vào vị trí bảo dưỡng và kê kích | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 3 |
| 4 | Kiểm tra độ kín của các ống dẫn bôi trơn, nhiên liệu, nước làm mát, dầu phanh, côn, ống dẫn khí. | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 4 |
| 5 | Kiểm tra, siết chặt các cụm chi tiết lắp xung quanh phần máy và khung xe bắt phần máy. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
| 6 | Tháo bầu lọc không khí, rửa sạch, thông thổi, thay lọc (nếu cần), lắp lại. | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 5 |
| 7 | Kiểm tra, điều chỉnh độ chùng của các loại dây cu roa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
| 8 | Kiểm tra, siết chặt rô tuyn hệ thống lái. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 |
| 9 | Kiểm tra vặn chặt quang nhíp, các đăng. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3 |
| 10 | Kiểm tra siết chặt bu lông, giá bắt hộp số. | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 4 |
| 11 | Kiểm tra hệ thống ly hợp, điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp ly hợp theo các thông số kỹ thuật. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 |
| 12 | Kiểm tra, điều chỉnh độ nhạy chân ga. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3 |
| 13 | Kiểm tra mức dầu trong các hộp chứa: Động cơ, hộp số, cầu trước, cầu sau, dầu phanh, dầu côn, dầu trợ lực lái. Bổ sung, thay thế dầu khi đến định ngạch. | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 4 |
| 14 | Xả bẩn trong bình chứa hơi. | 0,5 | 0,5 |  | 3 |
| 15 | Kiểm tra sự làm việc và điều chỉnh phanh tay, phanh chân theo các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn. | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 4 |
| 16 | Kiểm tra mức điện tích trong ắc quy, bổ sung nước cất, thông lỗ thông hơi, kiểm tra đèn còi. | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 4 |
| 17 | Kiểm tra các lốp, độ đảo, méo, không đồng đều và áp suất hơi lốp, bơm lốp. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3 |
| 18 | Kiểm tra tình trạng của các cửa và sự làm việc của hệ thống đóng mở cửa bằng điện, hoặc bằng hơi. | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 4 |
| 19 | Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống điều hòa: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, đèn báo trên bảng táp lô. Kiểm tra, vệ sinh các lưới lọc khí, dàn nóng, dàn lạnh, hoạt động bình thường của các quạt dàn nóng, dàn lạnh. Kiểm tra sự bắt chặt của máy nén, puly tăng đai, puly ly hợp từ máy nén, độ căng và hư hỏng của dây đai máy nén. Tiến hành điều chỉnh, thay thế nếu cần thiết. Kiểm tra sự rò rỉ ga ở các mối nối, sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén, làm vệ sinh mặt ngoài các đường ống. | 3,0 | 2,5 | 0,8 | 4 |
| 20 | Bơm mỡ vào các vú mỡ. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 |
| 21 | Vệ sinh và nghiệm thu xe sau bảo dưỡng. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 |
|  | Cộng | 18 | 17 | 11,5 |  |

d) Định mức vật tư phụ bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 4000 km

| TT | Tên vật tư | Đơn vị | Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu rửa | lít | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mỡ bơm | kg | 1 | 1 | 0,5 |
| 3 | Giẻ lau | kg | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

9. Định mức bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km

a) Chu kỳ bảo dưỡng

| Loại xe | Chu kỳ bảo dưỡng (km) |
| --- | --- |
| Xe buýt lớn | 12.000 |
| Xe buýt trung bình | 12.000 |
| Xe buýt nhỏ | 12.000 |

b) Nội dung bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km cho các loại xe

| TT | Nội dung công việc |
| --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị tác nghiệp (hồ sơ bảo dưỡng, vật tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ chức sản xuất). |
| 2 | Rửa xe (trong, ngoài, gầm xe) và các cụm tổng thành xe. |
| 3 | Kiểm tra toàn bộ tình trạng kỹ thuật xe. |
| 4 | Kê kích tháo 2 lốp phía trước, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch tăm bua, thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh. |
| 5 | Kê kích tháo 2 lốp phía sau, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch tăm bua, thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh. |
| 6 | Kiểm tra điều chỉnh khe hở nhiệt xu páp. |
| 7 | Tháo rửa sạch, thay bầu lọc dầu bôi trơn động cơ, bầu lọc khí (thay ruột lọc theo định ngạch), lắp hoàn chỉnh. |
| 8 | Xả cặn thùng nhiên liệu, thay ruột lọc. Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu. |
| 9 | Kiểm tra, siết chặt két nước, thay nước làm mát, kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây cu roa. |
| 10 | Kiểm tra, điều chỉnh ly hợp: xả khí, điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp ly hợp, điều chỉnh cần đẩy ly họp. |
| 11 | Kiểm tra, siết chặt các mặt bích các đăng, thay các vòng bi chữ thập khi đến định ngạch hoặc hỏng. |
| 12 | Siết chặt ốc giảm sóc, vặn chặt quang nhíp và điều chỉnh nhíp hơi nếu cần. |
| 13 | Kiểm tra điều chỉnh độ rơ vành tay lái, độ chụm bánh trước, độ rơ đòn kéo ngang, dọc, siết chặt, kiểm tra dầu hệ thống lái (thiếu bổ sung). Thay thế khi đến định ngạch. |
| 14 | Thay dầu hộp số hoặc bổ sung theo quy định, siết chặt các ốc hộp số. Thay dầu cầu sau, hoặc bổ sung. |
| 15 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống phanh (hệ thống khí nén, chân không, hệ thống ống dẫn…), xả cặn bẩn trong bình chứa hơi, kiểm tra các van điều chỉnh áp suất, kiểm tra mức dầu phanh, xả khí. Điều chỉnh, bổ sung và thay thế khi đến định ngạch. |
| 16 | Kiểm tra mức dung dịch ắc quy, đổ thêm nước cất, nạp điện (nếu cần), rửa sạch mặt ắc quy, thông lỗ thông hơi, làm sạch đầu chụp, bôi mỡ, lắp chặt. |
| 17 | Tháo bảo dưỡng máy phát điện, máy khởi động, làm sạch cổ góp, kiểm tra chổi than, thay thế khi đến định ngạch. |
| 18 | Kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống điện trên xe như: đồng hồ, đèn, còi, gạt nước, hệ thống điện cửa hơi... |
| 19 | Kiểm tra, siết chặt chân máy, tra dầu các khớp cửa; kiểm tra hệ thống đóng mở cửa; kiểm tra siết chặt các chân ghế; bôi trơn vào các chốt cửa, bản lề... |
| 20 | Kiểm tra độ mòn, đảo, không đồng đều, áp suất hơi lốp, bơm nếu thiếu, đảo lốp theo quy định. Nếu lốp có hiện tượng mòn bất thường phải kiểm tra các hệ thống liên quan. |
| 21 | Kiểm tra sự hoạt động bình thường của toàn bộ hệ thống điều hòa: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, hệ thống các đèn báo trên bảng táp lô... Chẩn đoán phát hiện những hư hỏng bất thường của hệ thống. Tháo và làm vệ sinh các lưới lọc khí, kiểm tra và vệ sinh các cửa gió ra. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận. Tháo, kiểm tra và bảo dưỡng các mô tơ quạt dàn nóng, dàn lạnh. Thay chổi than quạt khi mòn hoặc đến định ngạch. Lắp ráp các chi tiết bộ phận. Vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh. Kiểm tra sự rò rỉ ga ở các khớp nối, vệ sinh các đường ống. Kiểm tra sự hoạt động bình thường của máy nén khí. Tháo kiểm tra và bảo dưỡng ly hợp từ của máy nén khí, kiểm tra sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén khí. Bổ sung ga, dầu bôi trơn máy nén khí nếu thiếu. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận. Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. |
| 22 | Bơm mỡ vào tất cả các vú mỡ. |
| 23 | Đi thử kiểm nghiệm chất lượng bảo dưỡng và các yêu cầu kỹ thuật khác sau khi bảo dưỡng. |
| 24 | Vệ sinh xe, bàn giao xe. |

c) Định mức lao động bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km

| TT | Nội dung công việc | Định mức lao động (giờ công) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | Cấp bậc công việc |
| 1 | Chuẩn bị tác nghiệp (hồ sơ bảo dưỡng, vật tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ chức sản xuất). | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 3 |
| 2 | Rửa xe (trong, ngoài, gầm xe) và các cụm tổng thành xe. | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3 |
| 3 | Kiểm tra toàn bộ tình trạng kỹ thuật xe. | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 5 |
| 4 | Kê kích tháo 2 lốp phía trước, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch tăm bua, thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh. | 10,5 | 7,5 | 5,3 | 4 |
| 5 | Kê kích tháo 2 lốp phía sau, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch tăm bua, thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh. | 11,0 | 8,0 | 5,8 | 4 |
| 6 | Kiểm tra điều chỉnh khe hở nhiệt xu páp. | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 5 |
| 7 | Tháo rửa sạch, thay bầu lọc dầu bôi trơn động cơ, bầu lọc khí (thay ruột lọc theo định ngạch), lắp hoàn chỉnh. | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3 |
| 8 | Xả cặn thùng nhiên liệu, thay ruột lọc. Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 |
| 9 | Kiểm tra siết chặt két nước, thay nước làm mát, kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây cu roa. | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 3 |
| 10 | Kiểm tra, điều chỉnh ly hợp: xả khí, điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp ly hợp, điều chỉnh cần đẩy ly hợp. | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4 |
| 11 | Kiểm tra, siết chặt các mặt bích các đăng, thay các vòng bi chữ thập khi đến định ngạch hoặc hỏng. | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 3 |
| 12 | Siết chặt ốc giảm sóc, vặn chặt quang nhíp và điều chỉnh nhíp hơi nếu cần. | 3,0 | 2,5 | 1,7 | 3 |
| 13 | Kiểm tra điều chỉnh độ rơ vành tay lái, độ chụm bánh trước, độ rơ đòn kéo ngang, dọc, siết chặt, kiểm tra dầu hệ thống lái (nếu thiếu bổ sung). Thay thế khi đến định ngạch. | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 5 |
| 14 | Thay dầu hộp số hoặc bổ sung theo quy định, siết chặt các ốc hộp số. Thay dầu cầu sau, hoặc bổ sung. | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 4 |
| 15 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống phanh (hệ thống khí nén, chân không, hệ thống ống dẫn...), xả cặn bẩn trong bình chứa hơi, kiểm tra các van điều chỉnh áp suất, kiểm tra mức dầu phanh, xả khí. Điều chỉnh, bổ sung và thay thế khi đến định ngạch. | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 5 |
| 16 | Kiểm tra mức dung dịch ắc quy, đổ thêm nước cất, nạp điện (nếu cần), rửa sạch mặt ắc quy, thông lỗ thông hơi, làm sạch đầu chụp, bôi mỡ, lắp chặt. | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 4 |
| 17 | Tháo bảo dưỡng máy phát điện, máy khởi động, làm sạch cổ góp, kiểm tra chổi than, thay thế khi đến định ngạch. | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4 |
| 18 | Kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống điện trên xe như: đồng hồ, đèn, còi, gạt nước, hệ thống điện cửa hơi... | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4 |
| 19 | Kiểm tra, siết chặt chân máy, tra dầu các khớp cửa; kiểm tra hệ thống đóng mở cửa; kiểm tra, siết chặt các chân ghế; bôi trơn vào các chốt cửa, bản lề... | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 4 |
| 20 | Kiểm tra độ mòn, đảo, không đồng đều, áp suất hơi lốp, bơm nếu thiếu, đảo lốp theo quy định. Nếu lốp có hiện tượng mòn bất thường phải kiểm tra các hệ thống liên quan. | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 4 |
| 21 | Kiểm tra sự hoạt động bình thường của toàn bộ hệ thống điều hòa: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, hệ thống các đèn báo trên bảng táp lô... Chẩn đoán phát hiện những hư hỏng bất thường của hệ thống. Tháo và làm vệ sinh các lưới lọc khí, kiểm tra và vệ sinh các cửa gió ra. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận. Tháo, kiểm tra và bảo dưỡng các mô tơ quạt dàn nóng, dàn lạnh. Thay chổi than quạt khi mòn hoặc đến định ngạch. Lắp ráp các chi tiết bộ phận. Vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh. Kiểm tra sự rò rỉ ga ở các khớp nối, vệ sinh các đường ống. Kiểm tra sự hoạt động bình thường của máy nén khí. Tháo kiểm tra và bảo dưỡng ly hợp từ của máy nén khí, kiểm tra sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén khí. Bổ sung ga, dầu bôi trơn máy nén khí nếu thiếu. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận. Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4 |
| 22 | Bơm mỡ vào tất cả các vú mỡ. | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 3 |
| 23 | Đi thử kiểm nghiệm chất lượng bảo dưỡng và các yêu cầu kỹ thuật khác sau khi bảo dưỡng. | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 5 |
| 24 | Vệ sinh xe, bàn giao xe. | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 4 |
|  | Cộng | 75 | 60 | 45,2 |  |

d) Định mức vật tư phụ bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km

| TT | Tên vật tư | Đơn vị | Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu rửa | lít | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Xăng rửa | lít | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Dầu (xăng) chạy thử | lít | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Mỡ bơm | kg | 1 | 1 | 0,5 |
| 5 | Mỡ bi | kg | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Băng dính cách điện | cuộn | 1 | 1 | 0,5 |
| 7 | Giẻ lau | kg | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Giấy ráp | tờ | 2 | 2 | 1 |

Mỡ bi moay ơ, máy phát, máy đề theo hướng dẫn kỹ thuật của Nhà sản xuất.

đ) Định ngạch sử dụng vật tư chính cho bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km

Đơn vị tính: 1.000km xe chạy

| TT | Loại xe | Lọc gió | Lọc dầu | Lọc nhiên liệu tinh | Lọc nhiên liệu thô | Lọc tách ẩm Khí nén | Dây đai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe buýt lớn | 24 | 8-12 | 12 | 24 | 48 | 36 |
| 2 | Xe buýt trung bình | 24 | 8-12 | 12 | 24 | 48 | 36 |
| 3 | Xe buýt nhỏ | 24 | 8-12 | 12 | 24 | 48 | 36 |

Vật tư chính trong bảo dưỡng định kỳ là vật tư bắt buộc phải thay trong bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km.

Lọc dầu máy được thay cùng với dầu máy trong các lần bảo dưỡng định kỳ bắt buộc.

10. Định mức sửa chữa thường xuyên

Định mức lao động một số công việc trong sửa chữa thường xuyên

| TT | Nội dung công việc | Định mức lao động (giờ công) |  |  | Cấp bậc công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ |  |
|  | A. Phần động cơ |  |  |  |  |
| 1 | Tháo, lắp két nước | 8 | 8 | 7 | 4 |
| 2 | Tháo, lắp cánh quạt | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Tháo, lắp bơm nước | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | Thay 1 vòi phun | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Thay bơm cao áp và điều chỉnh | 8 | 8 | 7 | 4 |
| 6 | Thay gioăng nắp máy | 2 | 2 | 1.5 | 4 |
| 7 | Thay dây đai dẫn động các loại | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Tháo, lắp nắp máy | 12 | 12 | 8 | 4 |
| 9 | Điều chỉnh xu páp | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | Thay piston, xéc măng 1 máy (từ máy số 2 tính thêm 6 h/máy) | 24 | 24 | 18 | 4 |
| 11 | Thay một sơ mi xy lanh (từ máy số 2 tính thêm 4 h) | 28 | 28 | 22 | 4 |
| 12 | Thay ống nước dưới | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Tháo, lắp các te | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 14 | Tháo, lắp các phin lọc |  |  |  |  |
| 14.1 | Lọc nhiên liệu diesel | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 14.2 | Lọc dầu bôi trơn | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Thay đồng hồ các loại | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Tháo, lắp bầu lọc gió | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Thay 1 ống hơi, ống dầu | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Tháo, lắp thùng nhiên liệu | 5 | 5 | 2,5 | 4 |
| 19 | Tháo, lắp máy nén khí | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 20 | Thay phớt đầu trục cơ | 16 | 16 | 14 | 4 |
| 21 | Thay phớt đuôi trục cơ | 32 | 32 | 28 | 4 |
| 22 | Thay phớt bơm cao áp | 11 | 10 | 8 | 4 |
| 23 | Xử lý lọt khí vào ống nhiên liệu | 16 | 16 | 14 | 4 |
| 24 | Thay bu lông chân máy 1 chiếc | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Thay gioăng phin lọc dầu máy | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Tháo, sửa chữa puly căng đai | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | B. Phần gầm |  |  |  |  |
| 1 | Tháo, lắp lốp 1 bên | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Thay bu lông tắc kê 1 chiếc | 1 | 1 | 0,5 | 4 |
| 3 | Thay tang trống phanh | 7 | 7 | 5 | 4 |
| 4 | Tháo lắp moay ơ 1 cụm | 8 | 8 | 6 | 4 |
| 5 | Thay bi moay ơ trong, ngoài | 8 | 8 | 7 | 4 |
| 6 | Thay má phanh trước 1 bên | 8 | 8 | 7 | 4 |
| 7 | Thay má phanh sau 1 bên | 9 | 9 | 6 | 4 |
| 8 | Tháo, lắp, sửa chữa tổng phanh chính | 12 | 12 | 12 | 4 |
| 9 | Tháo, lắp, sửa chữa tổng phanh tay | 12 | 12 | 10 | 4 |
| 10 | Chữa cụm van phanh tay | 08 | 08 | 7 | 4 |
| 11 | Sửa chữa rô tuyn 1 bên | 12 | 12 | 12 | 4 |
| 12 | Sửa chữa đòn kéo dọc | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 13 | Sửa chữa đòn quay ngang | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Tháo, lắp, sửa chữa cơ cấu lái | 40 | 40 | 35 | 4 |
| 15 | Thay nhíp gẫy | 10 | 10 | 8 | 4 |
| 16 | Thay 1 quang nhíp | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 17 | Thay 1 bộ nhíp trước | 8 | 5 | 5 | 4 |
| 18 | Thay 1 bộ nhíp sau | 12 | 7,5 | 7,5 | 4 |
| 19 | Thay bạc chốt nhíp 01 cái | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Thay 1 giảm chấn | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Tháo lắp ly hợp | 26 | 26 | 22 | 4 |
| 22 | Tháo lắp, thay vành răng bánh đà | 36 | 36 | 30 | 4 |
| 23 | Sửa chữa bộ gài số | 8 | 8 | 6 | 4 |
| 24 | Thay phớt đuôi hộp số | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | Thay 1 bu lông sát xi | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Tháo, lắp các đăng, thay bi | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 27 | Thay phớt trục bánh răng quả dứa | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | Tháo lắp, sửa chữa bánh răng quả dứa | 32 | 32 | 28 | 4 |
|  | C. Phần điện |  |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa đường dây bình điện | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Sửa chữa đường dây phía trước | 3 | 3 | 2,5 | 4 |
| 3 | Sửa chữa đường dây phía sau | 3 | 3 | 2,5 | 4 |
| 4 | Sửa chữa đường dây còi | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Sửa chữa đường dây máy đề | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Sửa chữa đường dây rơ le | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Sửa chữa công tắc đề | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Sửa chữa công tắc pha cốt | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Sửa chữa công tắc còi | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Sửa chữa công tắc xi nhan | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Thay máy đề (máy khởi động) | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | Thay rơ le | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Thay 2 bình điện | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Thay dây đai dẫn động máy phát | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Thay cáp máy đề | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Thay đèn pha, cốt | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Thay công tắc cắt mát | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Thay 1 đồng hồ | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Làm lại toàn bộ hệ thống dây điện | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 20 | Thay công tắc đề | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 21 | Hàn rô to đề |  |  |  | 4 |
| 21.1 | Dưới 10 mối | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 21.2 | Trên 10 mối | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 22 | Tháo, lắp, sửa chữa rơ le máy đề | 9 | 9 | 9 | 4 |
| 23 | Tháo, lắp, sửa chữa máy đề | 19 | 19 | 19 | 4 |
| 24 | Hệ thống đèn táp lô | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 25 | Đèn trần | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Cụm công tắc tổng hợp | 12 | 12 | 12 | 4 |
| 27 | Tháo, lắp, sửa chữa ổ khóa điện | 4 | 4 | 4 | 4 |

11. Định mức sửa chữa lớn

a) Định ngạch sửa chữa lớn xe ô tô và tổng thành

| Loại xe | Định mức sửa chữa lớn lần đầu (1.000 km) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy | Gầm + truyền lực | Điện | Điều hòa | Thân vỏ, khung xe |
| Xe buýt lớn | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 220-240 | 300 |
| Xe Buýt trung bình | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 300 |
| Xe buýt nhỏ | 192-200 | 192-200 | 192-200 | 220-240 | 300 |

Định ngạch sửa chữa các lần tiếp theo bằng 90% định ngạch lần trước liền kề.

Định ngạch sửa chữa lớn điều hòa áp dụng cho chủng loại điều hòa chính hãng, có xuất xứ từ các nước phát triển.

b) Định mức phần máy

Định mức lao động sửa chữa lớn phần máy:

| TT | Nội dung công việc | Định mức lao động (giờ công) |  | Cấp bậc công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xe buýt lớn, trung bình | Xe buýt nhỏ |  |
| 1 | Làm các thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe đưa vào sửa chữa lớn. | 3,0 | 3,0 | 4 |
| 2 | Công tác chuẩn bị: chuẩn bị các hồ sơ: tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư, phụ tùng,... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan. Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa, đồ nghề cầm tay. Rửa toàn bộ phần máy, gầm, vỏ, xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô phần máy. Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn. | 34,0 | 28,0 | 4 |
| 3 | Tháo toàn bộ phần máy ra khỏi xe | 16,1 | 10,3 | 3 |
| 4 | Cấu, rút máy đưa về nơi sửa chữa | 1,7 | 1,4 | 3 |
| 5 | Tháo, thông rửa két nước và két làm mát khí nạp | 13,6 | 11,2 | 4 |
| 6 | Tháo rời các chi tiết phần máy bao gồm: | 34,0 | 22,4 |  |
| 6.1 | Tháo bưởng côn, bánh đà |  |  | 4 |
| 6.2 | Tháo bộ ly hợp khỏi thân (block) máy |  |  | 4 |
| 6.3 | Tháo nắp dàn cò , cần đẩy xu páp |  |  | 3 |
| 6.4 | Tháo bơm cao áp, kim phun |  |  | 3 |
| 6.5 | Tháo ống hút, ống xả |  |  | 3 |
| 6.6 | Tháo bơm nước, đường nước mặt máy, sườn máy |  |  | 3 |
| 6.7 | Tháo bơm hơi, hoặc bơm chân không |  |  | 3 |
| 6.8 | Tháo nắp qui lát |  |  | 5 |
| 6.9 | Tháo chân máy |  |  | 3 |
| 6.10 | Tháo các te, thanh truyền, pít tông |  |  | 5 |
| 6.11 | Tháo bàn ép, lá côn |  |  | 4 |
| 6.12 | Tháo thớt giữa (áp dụng xe có thớt giữa) |  |  | 5 |
| 6.13 | Tháo ống xy lanh |  |  | 5 |
| 6.14 | Tháo trục cam, con đội |  |  | 5 |
| 6.15 | Tháo bơm dầu, gối đỡ trục khuỷu |  |  | 4 |
| 6.16 | Tháo xu páp |  |  | 4 |
| 6.17 | Tháo bơm trợ lực lái |  |  | 4 |
| 6.18 | Tháo lọc dầu, lọc khí, két làm mát dầu |  |  | 4 |
| 7 | Cạo rửa các chi tiết máy | 34,0 | 22,4 | 3 |
| 8 | Kiểm tu các chi tiết khi tháo, đo đạc các thông số kỹ thuật và lập phương án sửa chữa chi tiết | 20,4 | 14,0 | 6 |
| 9 | Sửa chữa các chi tiết và lắp tổng thành | 166,1 | 125,0 |  |
| 9.1 | Kiểm tra cạo rà bạc biên, bạc Palie | 20,4 | 14,0 | 5 |
| 9.2 | Kiểm tra thông rửa đường dầu | 8,0 | 6,0 | 4 |
| 9.3 | Kiểm tra đo đạc các thông số kỹ thuật cụm pít tông, thanh truyền, xéc măng | 6,8 | 5,6 | 5 |
| 9.4 | Rà xu páp | 20,4 | 14 | 3 |
| 9.5 | Lắp xu páp vào mặt qui lát | 6,8 | 5,6 | 4 |
| 9.6 | Lắp sơ mi vào thân máy |  |  |  |
| 9.6.1 | - Xi lanh ướt hoặc xi lanh khô thả lỏng | 6,8 | 5,6 | 5 |
| 9.6.2 | - Xi lanh khô ép chặt và doa | 20,4 | 16,8 | 5 |
| 9.7 | Lắp xéc măng vào pít tông | 3,4 | 2,8 | 5 |
| 9.8 | Lắp pít tông vào thanh truyền | 3,4 | 2,8 | 5 |
| 9.9 | Kiểm tra, lắp trục khuỷu, lắp pít tông, thanh truyền vào máy | 13,6 | 11,2 | 6 |
| 9.10 | Lắp bơm dầu | 0,85 | 0,7 | 5 |
| 9.11 | Lắp trục cam, con đội, bánh răng, đầu máy, đuôi máy | 13,6 | 8,4 | 5 |
| 9.12 | Lắp vành răng bánh đà | 1,7 | 1,4 | 4 |
| 9.13 | Lắp mặt quy lát, giàn cò, thớt giữa | 11,9 | 7 | 4 |
| 9.14 | Lắp các te, van áp lực dầu | 3,4 | 2,8 | 4 |
| 9.15 | Lắp két làm mát dầu | 1,7 | 1,4 | 4 |
| 9.16 | Lắp cụm bầu lọc dầu | 1,7 | 1,4 | 4 |
| 9.17 | Lắp các loại cảm biến vào thân máy | 0,85 | 0,7 | 4 |
| 9.18 | Lắp bơm nước | 0,85 | 0,7 | 4 |
| 9.19 | Lắp bơm trợ lực lái | 0,85 | 0,7 | 4 |
| 9.20 | Lắp bơm hơi hoặc bơm chân không | 1,7 | 1,4 | 5 |
| 9.21 | Lắp bánh đà, puly đầu trục | 3,4 | 2,8 | 4 |
| 9.22 | Lắp hoàn chỉnh bộ ly hợp, giảm chấn | 1,7 | 1,4 | 4 |
| 9.23 | Lắp, chỉnh xu páp | 3,4 | 2,8 | 4 |
| 9.24 | Lắp ống hút, ống xả | 1,7 | 1,4 | 4 |
| 9.25 | Lắp bơm cao áp, kim phun | 6,8 | 5,6 | 4 |
| 10 | Lắp máy lên xe hoàn chỉnh | 32,2 | 20,5 | 4 |
| 11 | Đổ các loại dầu, nước làm mát | 1,5 | 1,0 | 3 |
| 12 | Rà máy, điều chỉnh, vệ sinh xe | 11,6 | 11,2 | 4 |
| 13 | Hoàn chỉnh, đi thử, bàn giao | 6,8 | 5,6 | 5 |
|  | Cộng | 375 | 276 |  |

Định mức vật tư phụ cho sửa chữa lớn phần máy:

| TT | Tên vật tư | ĐVT | Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu rửa chi tiết | lít | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Xăng rửa chi tiết | lít | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Nhiên liệu nổ rà, chạy thử, nghiệm thu | lít | 40 | 40 | 30 |
| 4 | Keo làm kín (keo dán sắt) | hộp | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Bột rà xu páp | kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | Giẻ lau | kg | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Giấy ráp | tờ | 5 | 5 | 3 |
| 8 | Bìa amiang làm kín (loại to) | m2 | 1.2 | 1 | 1 |
| 9 | Đá cắt (phục vụ xúc rửa các te dầu) | viên | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Dung dịch làm mát (pha vào nước) | lít | 2 | 2 | 2 |

Tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết các vật tư, phụ tùng chính.

c) Định mức phần gầm:

Định mức lao động sửa chữa lớn phần gầm:

| TT | Nội dung công việc | Định mức lao động (giờ công) | Định mức lao động (giờ công) |  | Cấp bậc công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xe buýt lớn, trung bình |  | Xe buýt nhỏ |  |
| 1 | Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn | 3,0 |  | 3,0 | 4 |
| 2 | Công tác chuẩn bị: chuẩn bị các hồ sơ: tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư phụ tùng... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan. Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa, đồ nghề cầm tay. Rửa toàn bộ phần gầm, vỏ, xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô. Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn. | 51,0 |  | 36,0 | 4 |
| 3 | Đưa xe vào vị trí sửa chữa, kê kích toàn bộ xe, tháo toàn bộ hệ thống lốp và các cụm tổng thành chi tiết liên quan. | 8,45 |  | 6,6 | 4 |
| 4 | Tháo các cụm tổng thành khỏi xe và lắp sau sửa chữa. | 83,3 |  | 44,2 |  |
| 4.1 | Tháo, lắp trục các đăng | 1,7 |  | 1,2 | 4 |
| 4.2 | Tháo, lắp toàn bộ hệ thống hộp số | 21,2 |  | 10,4 | 5 |
| 4.3 | Tháo, lắp các bánh xe | 3,4 |  | 1,8 | 3 |
| 4.4 | Tháo, lắp moay ơ | 13,6 |  | 7,2 | 3 |
| 4.5 | Tháo, lắp dầm cầu sau | 18,4 |  | 10,0 | 4 |
| 4.6 | Tháo, lắp dầm cầu trước | 17,0 |  | 9,6 | 4 |
| 4.7 | Tháo, lắp hệ thống phanh, tổng phanh, cụm phanh tay, trợ lực phanh, bầu phanh trước, sau | 6,0 |  | 4,0 | 4 |
| 7.8 | Tháo, lắp cụm ly họp, dẫn động và trợ lực | 2,0 |  | 2,0 | 4 |
| 4.9 | Tháo, lắp hệ thống lái, trợ lực lái | 8,0 |  | 6,0 | 4 |
| 5 | Kiểm tu các chi tiết khi tháo, đo đạc các thông số kỹ thuật và lập phương án sửa chữa chi tiết | 40,8 |  | 24 | 6 |
| 6 | Sửa chữa, thay thế các chi tiết trục các đăng | 6,8 |  | 6,0 | 4 |
| 6.1 | Thay bi chữ thập các đăng | 5,1 |  | 3,6 | 4 |
| 6.2 | Thay bộ gối đỡ trung gian | 1,7 |  | 2,4 | 4 |
| 7 | Sửa chữa, thay thế các chi tiết hộp số | 40,8 |  | 21,6 | 5 |
| 8 | Sửa chữa cụm ly hợp, dẫn động và trợ lực (Thay cúp pen tổng côn; thay cúp pen trợ lực côn ly hợp; thay bàn ép côn, lá côn, bi T, càng cua; sửa chữa hệ thống dẫn động và trợ lực) | 17,45 |  | 12,8 | 4 |
| 9 | Sửa chữa cụm truyền lực chính | 40,8 |  | 21,6 | 4 |
| 10 | Sửa chữa các cụm moay ơ và các chi tiết liên quan | 47,6 |  | 26,4 | 4 |
| 10.1 | Thay vòng bi moay ơ | 3,4 |  | 2,4 | 4 |
| 10.2 | Sửa chữa ổ ren, thay bu lông tắc kê | 13,6 |  | 9,6 | 4 |
| 10.3 | Thay cao su cúp pen phanh |  |  | 2,4 | 4 |
| 10.4 | Thay xy lanh phanh bánh xe, bầu phanh | 6,8 |  | 4,8 | 4 |
| 10.5 | Thay bạc trục quả đào | 13,6 |  |  | 4 |
| 10.6 | Thay cần tăng phanh | 3,4 |  | 2,4 | 4 |
| 10.7 | Sửa chữa, thay mâm phanh | 3,4 |  | 2,4 | 4 |
| 10.8 | Thay má phanh | 3,4 |  | 2,4 | 4 |
| 11 | Sửa chữa, thay thế hệ thống lái và trợ lực lái | 67,4 |  | 42,6 |  |
| 11.1 | Thay bộ bạc, ắc trụ tay lái (ắc phi nhê) | 13,6 |  | 9,6 | 4 |
| 11.2 | Thay rô tuyn đòn kéo ngang | 2,55 |  | 1,8 | 4 |
| 11.3 | Thay rô tuyn đòn kéo dọc | 6,8 |  | 2,4 | 4 |
| 11.4 | Thay đòn quay trung gian | 3,4 |  |  | 4 |
| 11.5 | Thay bộ gioăng phớt hộp cơ cấu lái, điều chỉnh ăn khớp cơ cấu lái | 10,45 |  | 8,4 | 5 |
| 11.6 | Thay bơm trợ lực lái | 3,4 |  | 3,6 | 5 |
| 11.7 | Thay tuy ô trợ lực lái | 10,2 |  | 4,8 | 4 |
| 11.8 | Thay ổ bi chữ thập trục tay lái | 3,4 |  | 2,4 | 5 |
| 11.9 | Thay ổ bi và sửa chữa giá đỡ trục tay lái | 13,6 |  | 9,6 | 5 |
| 12 | Sửa chữa nhíp, giảm chấn | 44,2 |  | 28,8 | 4 |
| 12.1 | Thay lá nhíp số 1, số 2, bạc ắc nhíp | 10,2 |  | 7,2 | 4 |
| 12.2 | Thay bộ nhíp (trừ nhíp số 1, số 2) | 34 |  | 21,6 | 4 |
| 13 | Sửa chữa, thay thế dẫn động phanh | 27,8 |  | 19,8 |  |
| 13.1 | Thay tuy ô phanh | 6,8 |  | 4,8 | 4 |
| 13.2 | Thay tổng phanh hoặc cúp pen tổng phanh | 5,1 |  | 3,6 | 5 |
| 13.3 | Thay bầu trợ lực phanh | 3,4 |  | 2,4 | 4 |
| 13.4 | Thay bộ chia dòng phanh | 3,4 |  | 2,4 | 5 |
| 13.5 | Thay rơ le hoặc van hơi các loại | 5,1 |  | 3,6 | 5 |
| 13.6 | Sửa chữa thay thế cụm phanh tay | 4,0 |  | 3,0 | 4 |
| 14 | Đổ dầu | 1,4 |  | 1,4 |  |
| 15 | Kiểm tra toàn bộ độ đảo, độ méo, độ mòn không đồng đều của hệ thống lốp, cân bằng động hệ thống vành bánh xe, lắp toàn bộ hệ thống lốp (thay lốp nếu đến định ngạch), hạ kích. Hoàn chỉnh toàn bộ, đi thử, bàn giao | 23,2 |  | 19,2 | 4 |
|  | Cộng | 512,0 |  | 322,0 |  |

Định mức vật tư phụ cho sửa chữa lớn phần gầm:

| TT | Tên vật tư | ĐVT | Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu rửa chi tiết | lít | 30 | 30 | 20 |
| 2 | Xăng rửa chi tiết | lít | 10 | 10 | 5 |
| 3 | Nhiên liệu nổ rà, chạy thử, nghiệm thu | lít | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Keo làm kín (keo dán sắt) | hộp | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Giẻ lau | kg | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Giấy ráp | tờ | 5 | 5 | 3 |
| 7 | Mỡ moay ơ | kg | 7 | 7 | 5 |
| 8 | Mỡ bơm | kg | 1 | 1 | 0.5 |

Tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết các vật tư, phụ tùng chính.

d) Định mức phần điện

Định mức lao động sửa chữa lớn phần điện:

| TT | Nội dung công việc | Định mức lao động (giờ công) | Định mức lao động (giờ công) |  | Cấp bậc công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xe buýt lớn, trung bình |  | Xe buýt nhỏ |  |
| 1 | Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn | 3 |  | 3 | 4 |
| 2 | Rửa toàn bộ phần xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô | 4 |  | 4 | 3 |
| 3 | Chuẩn bị sản xuất: chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ: tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư phụ tùng... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan. Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa, đồ nghề cầm tay. Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn. Kiểm tu và lập phương án sửa chữa. | 24 |  | 20 | 4 |
| 4 | Đưa xe vào vị trí sửa chữa, tháo toàn bộ hệ thống chi tiết, cụm chi tiết ra khỏi xe. | 131 |  | 118 |  |
| 4.1 | Tháo, lắp máy phát | 1,5 |  | 2 | 4 |
| 4.2 | Tháo, lắp máy đề | 1,5 |  | 2 | 4 |
| 4.3 | Tháo, lắp các cụm đèn trước | 2 |  | 2 | 4 |
| 4.4 | Tháo, lắp các cụm đèn sau | 2 |  | 2 | 4 |
| 4.5 | Tháo, lắp đèn nóc | 2 |  | 2 | 4 |
| 4.6 | Tháo, lắp các đèn trong xe | 24 |  | 16 | 4 |
| 4.7 | Tháo, lắp loa, radio, micro | 3 |  | 3 | 4 |
| 4.8 | Tháo, lắp khoang táp lô | 3 |  | 3 | 4 |
| 4.9 | Tháo, lắp bộ sấy kính, sưởi | 2 |  | 2 | 4 |
| 4.10 | Tháo, lắp bộ gạt mưa | 2 |  | 2 | 4 |
| 4.11 | Tháo, lắp hệ thống quạt thông gió | 2 |  | 2 | 4 |
| 4.12 | Tháo, lắp hệ thống đóng mở cửa | 2 |  | 1 | 4 |
| 4.13 | Tháo, lắp bó dây đầu xe, bảng cầu chì | 4 |  | 4 | 5 |
| 4.14 | Tháo, lắp bó dây trần xe (tính cả tháo ốp trần, ốp sườn) | 20 |  | 15 | 5 |
| 4.15 | Tháo, lắp bó dây sát xi | 24 |  | 24 | 5 |
| 4.16 | Tháo, lắp bó dây đuôi xe | 12 |  | 12 | 5 |
| 4.17 | Tháo, lắp bó dây khoang động cơ | 16 |  | 16 | 5 |
| 4.18 | Tháo, lắp hệ thống điều khiển rơ le, cầu chì, ắc quy | 8 |  | 8 | 4 |
| 5 | Sửa chữa máy phát điện | 6 |  | 6 | 4 |
| 5.1 | Thay bộ chổi than | 1 |  | 1 | 4 |
| 5.2 | Thay vòng bi | 1 |  | 1 | 4 |
| 5.3 | Thay đi ốt | 2 |  | 2 | 4 |
| 5.4 | Sửa chữa cổ góp | 1 |  | 1 | 4 |
| 5.5 | Đo kiểm rôt to, stato, các đi ốt, tiết chế | 1 |  | 1 | 4 |
| 6 | Sửa chữa máy đề | 6 |  | 6 | 4 |
| 6.1 | Thay bộ chổi than | 1,5 |  | 1,5 | 4 |
| 6.2 | Thay vòng bi hoặc bạc | 2 |  | 2 | 4 |
| 6.3 | Thay bộ côn, giảm tốc | 1,5 |  | 1,5 | 4 |
| 6.4 | Đo kiểm rô to, stato, rơ le đề | 1 |  | 1 | 4 |
| 7 | Sửa chữa bó dây đầu xe, thay dây mới | 18 |  | 16 | 5 |
| 8 | Sửa chữa bó dây trần xe, thay dây mới | 18 |  | 16 | 5 |
| 9 | Sửa chữa bó dây sát xi, thay dây mới | 18 |  | 16 | 5 |
| 10 | Sửa chữa bó dây đuôi xe, thay dây mới | 18 |  | 16 | 5 |
| 11 | Sửa chữa bó dây khoang động cơ, thay dây mới | 18 |  | 16 | 5 |
| 12 | Kiểm tra hoàn thiện, bàn giao | 6 |  | 6 | 5 |
|  | Cộng | 270 |  | 243 |  |

Định mức vật tư phụ cho sửa chữa lớn phần điện:

| TT | Tên vật tư | ĐVT | Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng dính điện | Quận | 4 | 4 | 2 |
| 2 | Xăng rửa chi tiết | Lít | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Nhiên liệu chạy thử, nghiệm thu | Lít | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Dây điện | M | 10 | 10 | 6 |
| 5 | Dây thít to, nhỏ | Cái | 50 | 50 | 30 |
| 6 | Giấy ráp | Tờ | 5 | 5 | 2 |
| 7 | Chất tẩy rửa (RP7) | Hộp | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Giẻ lau | Kg | 2 | 2 | 1 |

Tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết các vật tư, phụ tùng chính.

đ) Định mức phần điều hòa

Định mức lao động sửa chữa lớn phần điều hòa:

| TT | Nội dung công việc | Định mức lao động (giờ công) | Định mức lao động (giờ công) |  | Cấp bậc công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xe buýt lớn, trung bình |  | Xe buýt nhỏ |  |
| 1 | Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn | 3 |  | 3 | 4 |
| 2 | Rửa toàn bộ phần xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô | 4 |  | 4 | 3 |
| 3 | Chuẩn bị sản xuất: chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ: tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư phụ tùng... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan. Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa, đồ nghề cầm tay. Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn. Kiểm tu và lập phương án sửa chữa. | 18 |  | 18 | 4 |
| 4 | Đưa xe vào vị trí sửa chữa, tháo toàn bộ hệ thống chi tiết, cụm chi tiết ra khỏi xe. | 89,7 |  | 78,3 |  |
| 4.1 | Thu hồi ga | 1,2 |  | 1,2 | 4 |
| 4.2 | Tháo, lắp quạt dàn nóng, dàn lạnh | 2,4 |  | 3,6 | 4 |
| 4.3 | Tháo, lắp dàn nóng | 3,6 |  | 3,6 | 5 |
| 4.4 | Tháo, lắp dàn lạnh | 4,8 |  | 4,8 | 5 |
| 4.5 | Tháo, lắp hệ thống đường ống, bình chứa, lọc | 19,2 |  | 14,4 | 5 |
| 4.6 | Tháo, lắp vệ sinh cửa chia gió | 12 |  | 9,6 | 4 |
| 4.7 | Tháo, lắp máy nén | 2,4 |  | 4,8 | 5 |
| 4.8 | Tháo, lắp bảng điện điều khiển | 3,5 |  | 3,5 | 5 |
| 4.9 | Tháo, lắp công tắc điều khiển | 1,2 |  | 1,2 | 5 |
| 4.10 | Tháo, lắp hệ thống dây điện | 14,4 |  | 9,6 | 5 |
| 4.11 | Tháo, lắp toàn bộ hệ thống trần xe | 25 |  | 22 | 4 |
| 5 | Sửa chữa, thay thế quạt dàn nóng, dàn lạnh | 7,2 |  | 4,8 | 5 |
| 6 | Kiểm tra, xúc rửa, sửa chữa cánh tản nhiệt dàn nóng, thay thế | 19,2 |  | 19,2 | 5 |
| 7 | Kiểm tra, xúc rửa, sửa chữa cánh tản nhiệt dàn lạnh, thay thế | 19,2 |  | 19,2 | 5 |
| 8 | Kiểm tra, sửa chữa, thay thế máy nén | 21,6 |  | 21,6 | 5 |
| 8.1 | Sửa chữa, thay thế cụm ly hợp từ | 2,4 |  | 2,4 | 5 |
| 8.11 | - Tháo, lắp cụm ly hợp từ | 1,2 |  | 1,2 | 5 |
| 8.12 | - Thay vòng bi ly hợp từ, lá thép | 0,6 |  | 0,6 | 5 |
| 8.13 | - Thay cuộn dây ly hợp | 0,6 |  | 0,6 | 5 |
| 8.2 | Thay pít tông, xy lanh, trục khuỷu, vòng bi, phớt... | 19,2 |  | 19,2 | 5 |
| 9 | Sửa chữa, thay thế cụm puly trung gian | 2,4 |  | 2,4 | 4 |
| 10 | Sửa chữa giá đỡ máy nén | 2,4 |  | 2,4 | 4 |
| 11 | Kiểm tra sửa chữa, thay thế hệ thống điều khiển | 9,6 |  | 7,2 | 5 |
| 12 | Kiểm tra, xử lý độ kín hệ thống | 9,6 |  | 9,6 | 5 |
| 13 | Đổ dầu máy nén, hút chân không, nạp ga | 9,6 |  | 7,2 | 5 |
| 14 | Hoàn thiện, đo kiểm, chạy thử, bàn giao | 4 |  | 4 | 5 |
|  | Cộng | 220 |  | 201 |  |

Đinh mức vật tư phụ cho sửa chữa lớn phần điều hòa:

| TT | Tên vật tư | ĐVT | Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng dính điện | cuộn | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Dây thít to, nhỏ | cai | 30 | 30 | 15 |
| 3 | Chất tẩy rửa (RP7) | hộp | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Dây điện | M | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Giẻ lau | kg | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Nhiên liệu kiểm tu, chạy thử, nghiệm thu | lít | 15 | 15 | 15 |

Các vật tư, phụ tùng chính tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết.

e) Định mức phần khung xương, vỏ và nội thất

Định mức lao động sửa chữa lớn khung xương, vỏ và nội thất

| TT | Nội dung công việc | Giờ công (giờ công) | Giờ công (giờ công) | Giờ công (giờ công) |  |  | Cấp bậc công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xe buýt lớn |  |  | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ |  |
| 1 | Tháo giỡ toàn bộ kính, tôn vỏ, ghế đệm, cửa xe, bậc lên xuống, chắn bùn xe | 80 |  |  | 80 | 70 | 4 |
| 2 | Sửa chữa phục hồi các khung cửa vỏ xe | 540 |  |  | 540 | 430 | 5 |
| 3 | Sửa chữa phục hồi phần tôn vỏ, bậc lên xuống, chắn bùn xe. | 568 |  |  | 568 | 460 | 5 |
| 4 | Sửa chữa phục hồi các ghế, đệm, tựa, lắp ráp hoàn chỉnh lên xe | 400 |  |  | 400 | 320 | 5 |
| 5 | Sửa chữa phục hồi các dầm, xà, sàn xe, lớp bọc lót thành trong xe | 480 |  |  | 480 | 390 | 5 |
| 6 | Sửa chữa phục hồi, cửa lên xuống, các khung cửa kính, cửa thông gió | 140 |  |  | 140 | 115 | 5 |
| 7 | Lắp ráp hoàn chỉnh | 110 |  |  | 110 | 90 | 5 |
| 8 | Làm sạch bề mặt tôn vỏ xe, ma tít, sơn lót toàn phần trong và ngoài vỏ xe, sơn bóng toàn bộ xe, kẻ các chữ trong và ngoài xe | 390 |  |  | 390 | 310 | 5 |
|  | Cộng | 2.708 |  |  | 2.708 | 2.185 |  |

g) Định mức phần sơn

Định mức vật tư sơn toàn bộ xe

| TT | Tên vật tư | Đơn vị | Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sơn chống gỉ | lít | 18 | 18 | 13 |
| 2 | Sơn ghi lót | lít | 4 | 4 | 3 |
| 3 | Sơn màu | lít | 14 | 14 | 11 |
| 4 | Sơn gầm xe ô tô | lít | 8 | 8 | 6 |
| 5 | Đông cứng lót | lít | 6,5 | 6,5 | 6 |
| 6 | Dung môi pha sơn | lít | 17 | 5 | 3 |
| 7 | Mỡ bơm | kg | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Giấy ráp các loại | tờ | 40 | 40 | 35 |
| 9 | Đông cứng mầu | lít | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Bả keo hai thành phần | kg | 42 | 40 | 35 |
| 11 | Vải giáp nga để mài | mét | 5 | 4 | 4 |
| 12 | Băng dính | cuộn | 20 | 18 | 15 |
| 13 | Giấy báo | kg | 4 | 4 | 3 |
| 14 | Giẻ lau | kg | 8 | 6 | 4 |